常见故障一：无法建立VPN连接，VPN服务器可能无法到达

- 故障原因

- 终端设备与市财政局VPN的网络通路尚未连通

- 解决办法

- 使用cmd命令行ping测试 VPN地址，如不通，请核查该终端是否VPN连通，如果不通，请咨询当地的网络工程师，开放相应的策略或连通市财政局网络。

- 检查客户端连接的网关地址有无输错

常见故障二：认证失败

- 故障原因一

- 账号或密码输入错误

- 解决办法

- 核对账号密码信息输入是否有误或联系VPN管理员

- 故障原因二

- 账号授权异常

- 解决办法

- 联系管理员，重新刷新账号的授权

常见故障三：接收返回码超时

- 故障原因

- 虚拟网卡安装不成功

- 查看网卡是否安装成功

- 1、VPN客户端安装成功后生成一张虚拟网卡，请检查虚拟网卡是否正确安装。查看方式如下：

- 查看任务栏右下角右键点击一个像“计算机”的图标，找到 “打开网络和共享中心”如下图

- 出现的网络和共享中心菜单中，找到“更改适配器设置”如箭头位置

- 若找到下方SVN的适配器则虚拟网卡安装成功，若无找到该名称适配器，请查看下一步。

- 解决办法一

- 卸载旧的客户端程序及异常网卡，重新安装最新版客户端

- 在控制面板--程序和功能--找到SecoClient程序右键进行卸载

- 右键我的电脑--管理--设备管理器--网络适配器，找到异常的SVN Adapter网卡，右键卸载。

- 暂时关闭杀毒软件，从VPN页面重新下载客户端。

- 解决办法二

- 如电脑安装的客户端已是最新版且操作系统为WIN10 可参考以下解决办法

- 第一步，打开并进入“设置”：

- 第二步，打开并进入“更新与安全”：

- 第三步，找到恢复，点击“高级启动”下的“立即重新启动”，重启电脑：

- 第四步，重启后选择“疑难解答”：

- 第五步，选择“高级选项”：

- 第六步，选择“启动设置”：

- 第七步，选择“重启”：

- 第八步，按提示输入“7”禁用驱动程序强制签名：

- 等启动完成后再去查看设备管理器---网络适配器，发现虚拟网卡状态已经正常。

- 解决办法三

如客户端安装完成后，在设备管理器中无法找到SVN adapter网络适配器条目，则需要在BIOS开启电脑的虚拟化功能。请参考以下文章https://iknow.lenovo.com.cn/detail/dc_125894.html 或找到电脑主板对应的操作手册，将虚拟化功能开启后再重新安装客户端。

常见故障四：客户端收到更新提示，但无法下载更新

- 解决办法

- 在控制面板--程序和功能--找到SecoClient程序右键进行卸载

- 使用浏览器打开SSLVPN页面重新下载最新的客户端或直接安装本文档提供的客户端软件。

常见故障五：终端拨号正常，打开网页时VPN异常断开

- 故障原因

- 可能由于终端安装的杀毒软件拦截。

- 解决办法

- 关闭杀毒软件或设置白名单。