附件2

标准电梯具体参数

| 序号 | 项目内容 | 标 准 梯 参 数 要 求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯用途 | 乘客电梯、医用电梯、观光电梯、货梯 |  |  |  |  |
| 2 | 电梯类型 | 小机房 |  |  |  |  |
|  |  | 机房尺寸 |  | 按厂家标准 |  |  |
|  |  | 无齿轮 |  |  |  |  |
| 3 | 电梯型号 | 由投标人提供 |  |  |  |  |
| 4 | 数量 | 1台 |  |  |  |  |
| 5 | 层/站/门 | 10层10站10门 |  |  |  |  |
| 6 | 基站设置 | 第1层 |  |  |  |  |
| 7 | 轿厢开门个数 | 1个 |  |  |  |  |
| 8 | 开门方式及尺寸 | 双扇中分（乘客梯、观光梯、货梯）双扇旁开（医用梯） |  | 尺寸：≥900mm× 2100 mm |  |  |
| 9 | 工程类别 | 新梯建造 |  | 土建已完工 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 有井道结构 | 混凝土结构 |  |  |  |  |
| 12 | 无井道结构时 | 不需供应商建设、不需供应商报建 |  |  |  |  |
| 13 | 速 度（m/s） | ≥1.75（乘客梯、观光梯、医用梯）≥1.0（货梯） |  |  |  |  |
| 14 | 载重量（kg） | ≥1000（乘客梯、观光梯、货梯）≥1600（医用梯） |  |  |  |  |
| 15 | 控制系统 | 32位微机全电脑控制系统 |  |  |  |  |
| 16 | 电梯拖动系统 | 交流变频调压调速（VVVF） |  |  |  |  |
| 17 | 电梯通讯方式 | 串行通讯 |  |  |  |  |
| 18 | 门机 | 变频门机 |  |  |  |  |
| 19 | 门保护装置 | 光幕加双触板二合一保护 |  |  |  |  |
| 20 | 制作标准 | 国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |  |
| 21 | 电源要求 | 动力电源：三相五线段交流380V，50HZ |  |  |  |  |
| 22 |  | 照明电源：单相220V，50HZ 独立地线 |  |  |  |  |
| 23 | 井道 | 井道参数 | 提升高度 |  |  | 27000mm |
| 24 |  |  | 顶层净高 |  |  | ≥4600mm |
| 25 |  |  | 底坑深度 |  |  | ≥1700mm |
| 26 |  |  | 底坑是否悬空 |  |  | 否 |
| 27 |  | 井道平面尺寸 | 井道总高 |  |  | 33100mm |
| 28 |  |  | 井道尺寸（宽×深） |  |  | 按厂家标准 |
| 29 |  | 电梯安装后土建修口工程 | 由用户负责 |  |  |  |
| 30 |  | 井道墙结构 | 砖墙混凝土圈梁≤2.5米/档 |  |  |  |
| 31 | 门洞尺寸（宽×高） | 由投标人提供 |  |  |  |  |
| 32 | 轿厢要求 | 轿厢内尺寸 （宽×深） | 由投标人提供 |  |  |  |
| 33 |  | 轿内净高 | ≥2300（mm） |  |  |  |
| 34 |  | 轿厢装饰 | 轿厢前壁 |  | 发纹不锈钢（304不锈钢） |  |
| 35 |  |  | 轿厢后壁 |  | 发纹不锈钢（304不锈钢） |  |
| 36 |  |  | 轿厢侧壁 |  | 发纹不锈钢（304不锈钢） |  |
| 37 |  |  | 轿 厢 门 |  | 发纹不锈钢（304不锈钢）板 |  |
| 38 |  |  | 轿厢天花 |  | 发纹不锈钢（304不锈钢）顶板加吸点灯 |  |
| 39 |  |  | 轿厢地板 |  | 大理石地板 |  |
| 40 |  |  | 轿厢地坎 |  | 挤压成型硬质铝地坎 |  |
| 41 |  |  | 轿厢内铭牌 |  | 不锈钢；标明电梯品牌、额定载重量/人数、制造厂名及商标 |  |
| 42 |  | 轿厢通风方式 | 风道式通风 |  |  |  |
| 43 |  | 轿厢照明 | 日光灯管 |  |  |  |
| 44 |  | 轿厢内操作装置 | 带数字和方向显示器 |  | 发纹不锈钢（304不锈钢）面板标准操作箱 |  |
| 45 |  |  | 点阵式数码显示 |  |  |  |
| 46 |  |  | 单边设轻触式微动按钮 |  |  |  |
| 47 |  |  | 运行方向显示 |  |  |  |
| 48 |  |  | 轿厢位置显示 |  |  |  |
| 49 |  | 轿厢副操纵装置 |  |  | 无 |  |
| 50 | 厅门、门套要求 | 厅门装饰材料 | 发纹不锈钢（304不锈钢） |  |  |  |
| 51 |  | 门套装饰材料 | 小门套、发纹不锈钢（304不锈钢） |  |  |  |
| 52 |  | 厅门按钮方式 | 微动按钮 |  |  |  |
| 53 |  | 门踏板材料 | 硬质铝型材 |  |  |  |
| 54 | 厅门外显示情况 | 显示方式 | 带数字、方向显示 |  |  |  |
| 56 | 电梯基本配置 | 全集选控制运行功能； |  |  |  |  |
| 57 |  | 超载保护功能； |  |  |  |  |
| 58 |  | 超载报警功能； |  |  |  |  |
| 59 |  | 超速电气保护功能； |  |  |  |  |
| 60 |  | 五方对讲机通信功能（供应商只负责预留接口）； |  |  |  |  |
| 61 |  | 防恶作剧功能； |  |  |  |  |
| 62 |  | 紧急呼救功能； |  |  |  |  |
| 63 |  | 停电应急照明功能； |  |  |  |  |
| 64 |  | 轿顶检修操作功能； |  |  |  |  |
| 65 |  | 轿内检修操作功能； |  |  |  |  |
| 66 |  | 关门时间调整功能； |  |  |  |  |
| 67 |  | 无呼自返基站功能； |  |  |  |  |
| 68 |  | 运行次数显示功能； |  |  |  |  |
| 69 |  | 起动补偿功能； |  |  |  |  |
| 70 |  | 位置异常自动校正功能； |  |  |  |  |
| 71 |  | 满载直驶运行功能； |  |  |  |  |
| 72 |  | 故障检测显示； |  |  |  |  |
| 73 |  | 轿内照明和风扇自动控制功能； |  |  |  |  |
| 74 |  | 开门时间控制功能 |  |  |  |  |
| 75 |  | 门过载保护功能； |  |  |  |  |
| 76 |  | 开关门时间超常保护功能； |  |  |  |  |
| 77 |  | 故障自动检测功能； |  |  |  |  |
| 78 |  | 泊梯功能； |  |  |  |  |
| 79 |  | 欠相、错相保护； |  |  |  |  |
| 80 |  | 运行超速保护； |  |  |  |  |
| 81 |  | 超速机械保护功能； |  |  |  |  |
| 82 |  | 电动机空转保护功能； |  |  |  |  |
| 83 |  | 电动机过热保护功能； |  |  |  |  |
| 84 |  | 机房内检修操作功能； |  |  |  |  |
| 85 |  | 错误内指令消除功能； |  |  |  |  |
| 86 |  | 反向内指令自动消除功能； |  |  |  |  |
| 87 |  | 底坑对讲机通讯功能； |  |  |  |  |
| 88 |  | 消防疏散功能； |  |  |  |  |
| 89 | 选配功能 | 微动平层功能； |  |  |  |  |
| 90 |  | 紧急消防功能; |  |  |  |  |
| 91 |  | 并联功能; |  |  |  |  |
| 92 |  | 视频、音频接口; |  |  |  |  |
| 93 |  | 风扇及照明自动开关; |  |  |  |  |
| 94 |  | 电梯专用空调; |  |  |  |  |
| 95 |  | 停电自动平层功能； |  |  |  |  |
| 96 |  | 迫降铃声报站； |  |  |  |  |
| 97 |  | 休眠和唤醒功能; |  |  |  |  |
| 98 |  | 停电应急救援装置。 |  |  |  |  |